	[image: image1.png]



	Município de Leiria

Câmara Municipal



ANEXO A – Caderno de Encargos – Características mínimas do Equipamento de Impressão
	
	Características
	Multifunções A
	Multifunções B

	EQUIPAMENTO/COPIADOR
	Tecnologia
	Laser
	Laser

	
	Placa de Rede
	Sim
	Sim

	
	P&B / Cor
	P&B A4/A3
	Cor A4/A3

	
	Velocidade páginas minuto (A4) - P&B
	≥ 25 ppm
	≥ 25 ppm

	
	Velocidade páginas minuto (A4) - COR
	NA
	≥ 25 ppm

	
	Capacidade do alimentador automático
	>100 folhas
	>100 folhas

	
	Alimentador com capacidade de frente e verso automático (DADF)
	Sim
	Sim

	
	Velocidade de digitalização (scanner)
	≥ 50 ipm
	≥ 50 ipm

	
	Frente e verso automático
	Sim
	Sim

	
	Velocidade saída da 1ª página Preto (seg)
	≤ 7 seg
	≤ 10 seg

	
	Velocidade saída da 1ª página cores(seg)
	NA
	≤ 10 seg

	
	Capacidade mínima de Papel
	≥ 1000 folhas
	≥ 1000 folhas

	
	Número de Bandejas total + bypass
	2 + 1
	2 + 1

	
	Painel de utilizador
	Ecrã cores tátil
	Ecrã cores tátil

	
	Memória standard (MB)
	≥ 2GB
	≥ 2GB

	
	Disco Rígido
	Sim ≥40 GB
	Sim ≥40 GB

	
	Processador
	≥ 800MHz
	≥ 800 MHz

	IMPRESSÃO
	Impressão segura/confidencial
	Sim
	Sim

	
	Linguagens de Impressão
	PostScript3 , PCL 5e, PCL6
	PostScript3 , PCL 5e, PCL6

	
	Drivers de impressão para Windows *
	Driver único PCL e PS3
	Driver único PCL e PS3

	
	Placa Ethernet
	10/100/1000 Base - TX Ethernet
	10/100/1000 Base - TX Ethernet

	
	Qualidade Imagem
	≥ 1200 x 1200 dpi
	≥ 1200 x 1200 dpi


	
	Características
	Multifunções A
	Multifunções B

	SCANNER
	Scan para rede - protocolos SMB e FTP
	Sim
	Sim

	
	Scan para rede – protocolos HTTP e HTTPS
	Sim
	Sim

	
	Scan para Email
	Sim
	Sim

	
	Suporte LDAP
	Sim
	Sim

	
	Formatos suportados
	PDF, JPEG, TIFF
	PDF, JPEG, TIFF

	
	Scan a cores
	Sim
	Sim

	
	Resolução da Digitalização
	600 x 600 dpi
	600 x 600 dpi

	
	Capacidade do alimentador automático
	>100 folhas
	>100 folhas

	SEGURANÇA
	SSL
	Sim
	Sim

	
	SNMP
	Sim
	Sim

	
	Disco rígido com encriptação
	Sim
	Sim

	
	Filtro IP
	Sim
	Sim

	
	Registo de Auditoria
	Sim
	Sim

	
	HTTP
	Sim
	Sim

	
	HTTPS
	Sim
	Sim

	
	Impressão segura
	Sim
	Sim

	DIVERSOS
	Possibilidade de customizar e desenvolver aplicações com base numa linguagem HTML
	Sim
	Sim

	
	Suporte de chão com rodas
	Sim
	Sim

	
	Software de gestão centralizada do equipamento para monitorização e controlo (web based)
	Sim
	Sim


Informação Adicional:

* Um único driver compatível para todos os Equipamentos propostos suportando todas as funcionalidades dos equipamentos com as linguagens de impressão Postscrip3 e PCL

1. Catálogos dos Equipamentos 

2. Especificações técnicas dos Equipamentos

Alterações assinaladas a sublinhado cinza.
• Largo da República, 2414-006 Leiria • N.I.P.C.: 505 181 266 •
• Telef.: 244 839 500 • N.º Verde: 800 202 791 • Sítio: www.cm-leiria.pt • email: cmleiria@cm-leiria.pt •

